Módulo 1: Introdução e Cultura Maker

1.1 O que são Sistemas Embarcados?

Um sistema embarcado é um sistema computacional microprocessado com uma função dedicada dentro de um sistema maior. Diferente de um PC, ele é projetado para tarefas específicas (ex: controle de um micro-ondas ou freios ABS).

1.2 Hardware Open-Source e Movimento Maker

- Hardware Livre: Projetos cujos esquemas e arquivos de fabricação são públicos (ex: Arduino).

- Tinkering: A arte de "mexer", experimentar e prototipar rapidamente.

1.3 Internet das Coisas (IoT)

A integração de dispositivos embarcados com a internet, permitindo a coleta de dados e o controle remoto de dispositivos físicos.

Módulo 2: Princípios de Elétrica e Eletrônica

2.1 Ferramentas de Prototipagem

- Protoboard: Placa de ensaio que permite montar circuitos sem solda.

- Componentes Básicos:

  - LEDs: Diodos que emitem luz (exigem resistores para não queimar).

  - Botões (Push-buttons): Chaves para entrada de sinal digital.

- Módulos e Shields: Placas prontas que expandem as funções do microcontrolador (ex: Shield Ethernet, Módulo Bluetooth).

Módulo 3: Programação de Microcontroladores

3.1 Estrutura do Programa

Todo código em ambiente Arduino possui duas funções principais:

- setup(): Executa uma única vez ao ligar o dispositivo. Usada para configurações.

- loop(): Executa repetidamente em ciclo infinito.

| Tipo | Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| int | Inteiros | int contador = 10; |
| float | Números decimais | float temp = 25.5; |
| bool | Verdadeiro ou Falso | bool estado = true; |
| char | Caractere único | char letra = 'A'; |

3.3 Estruturas de Decisão e Repetição

- if / else: Tomada de decisão baseada em condições.

- for / while: Repetição de blocos de código enquanto uma condição for atendida.

Módulo 4: Entrada e Saída (I/O)

4.1 Digital (0 ou 1)

- pinMode(pino, modo): Define se o pino é INPUT ou OUTPUT.

- digitalWrite(pino, valor): Envia sinal HIGH (5V/3.3V) ou LOW (0V).

- digitalRead(pino): Lê se o estado é alto ou baixo.

4.2 Analógica (Valores Variáveis)

- ADC (Conversor Analógico-Digital): Transforma uma voltagem (0-5V) em um número (0-1023).

- analogRead(pino): Lê sensores como potenciômetros ou LDRs.

- analogWrite(pino, valor): Simula saída analógica via PWM (útil para brilho de LEDs e velocidade de motores).

Módulo 5: Controle de Tempo e Funções Avançadas

5.1 Funções de Delay vs. Millis

- delay(): Pausa o programa completamente (bloqueante).

- millis(): Retorna o tempo decorrido desde o início do programa. Permite multitarefa (não bloqueante).

5.2 Bibliotecas e Comunicação

As bibliotecas facilitam o uso de periféricos complexos:

- Sensores: Bibliotecas para DHT11 (umidade/temperatura).

- Comunicação: Protocolos como I2C, SPI e Serial (UART).

Exercício Prático Sugerido

Projeto: Semáforo Inteligente com Botão de Pedestre

- Configure 3 LEDs (Verde, Amarelo, Vermelho).

- Use um botão para solicitar a travessia.

- Implemente a lógica de tempo usando as funções de controle de tempo aprendidas.