#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3','A'},

{'4','5','6','B'},

{'7','8','9','C'},

{'*','0','#','D'}

};

byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};

byte colPins[COLS]  = {5, 4, 3, 2};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

int segA = 10, segB = 11, segC = 12;

int segD = A0, segE = A1, segF = A2, segG = A3;

int segmentPins[7] = {segA, segB, segC, segD, segE, segF, segG};

byte digits[10][7] = {

{1,1,1,1,1,1,0},

{0,1,1,0,0,0,0},

{1,1,0,1,1,0,1},

{1,1,1,1,0,0,1},

{0,1,1,0,0,1,1},

{1,0,1,1,0,1,1},

{1,0,1,1,1,1,1},

{1,1,1,0,0,0,0},

{1,1,1,1,1,1,1},

{1,1,1,1,0,1,1}

};

const char senha[] = "195";

const int TAMANHO_SENHA = 3;

char entrada[TAMANHO_SENHA + 1];

int posicao = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

for (int i = 0; i < 7; i++) {

pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);

digitalWrite(segmentPins[i], LOW);

}

Serial.println("Digite a senha e pressione *:");

}

void loop() {

char key = keypad.getKey();

if (key >= '0' && key <= '9') {

if (posicao < TAMANHO_SENHA) {

entrada[posicao] = key;

posicao++;

displayDigit(key - '0');

Serial.print("Digito inserido: ");

Serial.println(key);

}

}

if (key == '*') {

entrada[posicao] = '\0';

verificarSenha();

posicao = 0;

limparDisplay();

Serial.println("Digite a senha e pressione *:");

}

}

void verificarSenha() {

if (strcmp(entrada, senha) == 0) {

Serial.println(">>> SENHA CORRETA! Acesso liberado. <<<");

piscarDisplay(3, 150);

} else {

Serial.print(">>> SENHA INCORRETA! Tentativa: ");

Serial.print(entrada);

Serial.println(" <<<");

piscarDisplay(3, 400);

}

}

void displayDigit(int num) {

for (int i = 0; i < 7; i++) {

digitalWrite(segmentPins[i], digits[num][i]);

}

}

void limparDisplay() {

for (int i = 0; i < 7; i++) {

digitalWrite(segmentPins[i], LOW);

}

}

void piscarDisplay(int vezes, int intervalo) {

for (int v = 0; v < vezes; v++) {

displayDigit(8);

delay(intervalo);

limparDisplay();

delay(intervalo);

}

}