Capítulo: Comunicação e Protocolos de Redes Embarcadas

1. Introdução à Comunicação em Sistemas Embarcados

Em projetos complexos, um único microcontrolador não dá conta de tudo. Muitas vezes precisamos que o Arduino converse com o computador, com sensores inteligentes ou com outros microcontroladores. Para que essa "conversa" aconteça sem erros, os dispositivos utilizam Protocolos de Comunicação.

A comunicação pode ser dividida de duas formas principais:

- Paralela: Vários bits de dados são enviados ao mesmo tempo por fios diferentes (como vimos no LCD 16x2 em modo 8-bits). É rápida, mas gasta muitos pinos e sofre com interferência em cabos longos.

- Serial: Os bits de dados são enviados um por um, em fila indiana, através de um único fio. É o padrão da eletrônica moderna porque economiza pinos.

2. Comunicação Serial UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

É o protocolo mais básico e comum. É o canal utilizado quando usamos o Serial.begin(9600) e abrimos o Monitor Serial no computador para debugar o código.

2.1 Os Pinos TX e RX

A comunicação UART utiliza dois pinos principais:

- TX (Transmit): Pino por onde o dispositivo envia os dados.

- RX (Receive): Pino por onde o dispositivo recebe os dados.

Regra de Ouro da Conexão: Ao conectar dois dispositivos via UART, o TX de um deve ir obrigatoriamente no RX do outro, e vice-versa. Além disso, os dois precisam compartilhar o mesmo GND.

2.2 O que é o Baud Rate?

Como a comunicação UART é assíncrona (não possui um fio de relógio para ditar o tempo exato de cada bit), os dois dispositivos precisam concordar na velocidade da transmissão antes de começar. Essa velocidade é medida em Baud Rate (bits por segundo). O padrão mais comum é 9600 bps.

3. Protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit)

Criado pela Philips, o I2C é um protocolo de comunicação síncrono e do tipo Barramento (Bus). Isso significa que você pode conectar até 128 dispositivos diferentes usando apenas 2 fios!

3.1 Como Funciona o Barramento?

Ele utiliza uma arquitetura de Mestre e Escravo (Controller/Target). O Mestre (geralmente o Arduino) inicia a comunicação e chama o Escravo desejado pelo seu endereço hexadecimal exclusivo (ex: 0x27).

Os dois fios utilizados são:

- SDA (Serial Data): Linha por onde os dados trafegam (bidirecional).

- SCL (Serial Clock): Linha que carrega o sinal de clock (relógio) gerado pelo mestre para sincronizar a transmissão.

- Aplicações comuns: Displays LCD com módulo adaptador I2C, sensores de pressão, módulos de relógio de tempo real (RTC DS1307).

4. Protocolo SPI (Serial Peripheral Interface)

O SPI é o protocolo síncrono mais rápido de todos. Ele é usado quando precisamos transferir grandes volumes de dados instantaneamente, como em cartões de memória (Módulos SD Card) ou telas coloridas de alta resolução (TFT).

Ele utiliza 4 fios para a comunicação:

- MOSI (Master Out Slave In): Dados enviados do Mestre para o Escravo.

- MISO (Master In Slave Out): Dados enviados do Escravo de volta para o Mestre.

- SCK (Serial Clock): Sinal de clock gerado pelo Mestre.

- SS / CS (Slave Select / Chip Select): Um fio dedicado para cada escravo. O Mestre coloca o pino SS daquele dispositivo em nível LOW para avisar: "Vou conversar com você agora".

Tabela Comparativa de Protocolos

| Protocolo | Fios Necessários | Velocidade | Máximo de Dispositivos | Tipo de Sincronismo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART | 2 (TX/RX) | Média/Baixa | Apenas 2 (Ponto a Ponto) | Assíncrono (Sem Clock) |
| I2C | 2 (SDA/SCL) | Média | Até 128 dispositivos | Síncrono (Com Clock) |
| SPI | 3 + 1 por escravo | Muito Alta | Vários (Limitado pelos pinos SS) | Síncrono (Com Clock) |

Exercícios de Fixação

Exercício 1: Diagnóstico de Erro de Conexão.

Um aluno conectou um módulo Bluetooth UART no seu Arduino. Ele ligou o pino TX do módulo no pino TX do Arduino, e o RX no RX. Ao abrir o aplicativo no celular, ele percebeu que nenhuma informação é transmitida ou recebida. Explique qual foi o erro de hardware cometido pelo aluno.

Exercício 2: Lógica do Barramento I2C.

Imagine que você tem um projeto que precisa usar três sensores de temperatura I2C idênticos e um display LCD também I2C. Sabendo que o protocolo usa apenas duas linhas físicas (SDA e SCL), como o Arduino consegue ler cada sensor individualmente sem misturar os dados? O que acontece se dois sensores tiverem exatamente o mesmo endereço de fábrica?

Exercício 3: Escolha de Protocolo.

Você recebeu o desafio de projetar uma câmera fotográfica embarcada que salva imagens em alta definição em um cartão MicroSD. Qual dos três protocolos estudados (UART, I2C ou SPI) é o único recomendado para fazer a interface com o módulo de cartão SD? Justifique sua resposta com base nas características do protocolo.

Respostas (Para o professor):

- O aluno errou o cruzamento dos pinos. A conexão correta da UART deve ser cruzada: TX do módulo no RX do Arduino, e RX do módulo no TX do Arduino.

- O Arduino diferencia os componentes através do seu endereço hexadecimal único enviado no início da transmissão. Se dois componentes possuírem exatamente o mesmo endereço, ocorrerá um conflito no barramento de dados e a comunicação falhará (leituras corrompidas). É necessário alterar o endereço físico de um dos sensores usando os pinos/jumpers de configuração de endereço (se disponíveis).

- O protocolo recomendado é o SPI. Arquivos de imagem possuem tamanhos grandes e o SPI é o único barramento com taxa de transferência de dados (velocidade de clock) alta o suficiente para gravar dados em cartões de memória em tempo real sem travar o processamento.