1. Funções Customizadas (Modularização)

Até agora, seus alunos programaram escrevendo linhas de código direto dentro do setup() e do loop(). Para projetos maiores, isso deixa o código confuso e difícil de corrigir. A solução é criar Funções.

Uma função é um bloco de código isolado que realiza uma tarefa específica e pode ser chamado a qualquer momento.

1.1 Estrutura de uma Função

Uma função possui três partes principais:

- Tipo de Retorno: O tipo de dado que ela devolve para quem a chamou (ex: int, float). Se não devolver nada, usamos void.

- Nome e Parâmetros: O nome da função e os dados que ela precisa receber para trabalhar (variáveis locais entre parênteses).

- Corpo: O código que será executado.

C++

// Exemplo de função que calcula a média de dois valores analógicos

float calcularMedia(int valor1, int valor2) {

float resultado = (valor1 + valor2) / 2.0;

return resultado; // Devolve o valor calculado

}

void loop() {

int sensorA = analogRead(A0);

int sensorB = analogRead(A1);

// Chamando a função e salvando o retorno em uma variável

float mediaSensores = calcularMedia(sensorA, sensorB);

delay(1000);

}

2. Funções Nativas: Matemática, Trigonometria e Texto

A linguagem C/C++ do ambiente Arduino possui diversas funções prontas para economizar tempo de desenvolvimento:

- Matemáticas e Trigonométricas:

  - abs(x): Retorna o valor absoluto (módulo) de um número (transforma negativo em positivo).

  - pow(base, expoente): Calcula a potência de um número.

  - sqrt(x): Calcula a raiz quadrada.

  - sin(rad), cos(rad), tan(rad): Funções trigonométricas (valores em radianos).

  - map(valor, deBaixo, deAlto, paraBaixo, paraAlto): A mais importante para sensores! Redimensiona um valor de uma faixa para outra (ex: transformar a leitura do LDR de 0-1023 para brilho de LED de 0-255).

- Manipulação de Texto (Strings):

  - String objetoTexto = "Etec";

  - objetoTexto.length(): Retorna o tamanho do texto (quantidade de caracteres).

  - objetoTexto.toUpperCase(): Transforma todo o texto em letras maiúsculas.

  - objetoTexto.concat(" CPS"): Junta (concatena) textos.

3. Geração de Números Aleatórios

Muito útil para criar jogos (como o Genius/Simon Says), simular ruídos ou alternar comportamentos de robôs de forma imprevisível.

- random(max): Gera um número aleatório entre 0 e (max - 1).

- random(min, max): Gera um número aleatório entre o valor mínimo e (max - 1).

O Pulo do Gato (randomSeed): Computadores não geram números verdadeiramente aleatórios, eles usam uma tabela matemática fixa. Se você ligar o Arduino, a sequência de números gerada pelo random() será sempre a mesma toda vez que reiniciar. Para resolver isso, usamos randomSeed(analogRead(A5)) no setup(). Como o pino analógico A5 estará desconectado (flutuando), ele captará um ruído eletromagnético aleatório do ambiente, servindo como uma "semente" verdadeiramente única para embaralhar a tabela.

4. Emissão de Sons com Buzzer (Função tone)

O Buzzer é um pequeno componente piezoelétrico que emite som ao receber uma frequência elétrica alternada.

Para controlar a frequência (nota musical) e o tempo do som, usamos a função nativa tone().

4.1 Sintaxe da Função

- tone(pino, frequencia); // Emite a frequência por tempo indeterminado.

- tone(pino, frequencia, duracao); // Emite a frequência com tempo definido em milissegundos.

- noTone(pino); // Força o pino a parar de emitir som.

Exemplo de frequências das notas musicais comuns:

- Dó (C4): 262 Hz

- Lá (A4): 440 Hz (Padrão de afinação)

- Dó (C5): 523 Hz

C++

const int pinoBuzzer = 9;

void setup() {

randomSeed(analogRead(A5));

}

void loop() {

// Gera uma frequência aleatória entre 200Hz e 1000Hz

int frequenciaAleatoria = random(200, 1001);

tone(pinoBuzzer, frequenciaAleatoria, 150); // Toca por 150ms

delay(300); // Espera o tempo do som + pausa

}

Exercícios de Fixação

Exercício 1: Escalonamento de Sensores. Um aluno está lendo um sensor de temperatura cuja saída analógica varia de 200 a 800 no analogRead(). Ele precisa converter essa leitura para uma escala de porcentagem de calor que vai de 0% a 100%. Escreva a linha de código utilizando a função map() para realizar essa conversão de escala de forma correta.

Exercício 2: Criação de Função Customizada. Crie uma função em C++ chamada piscarAlerta. Ela deve ser do tipo void, receber como parâmetro um número inteiro correspondente ao pinoLED e não retornar nenhum valor. O corpo da função deve apenas acender o LED recebido, esperar 100ms, apagá-lo e esperar mais 100ms.

Exercício 3: Lógica de Áudio e Aleatoriedade. Explique detalhadamente qual é o efeito físico produzido no circuito (o que o usuário vai ouvir e ver) ao executar o trecho de código abaixo dentro do loop() do Arduino:

C++

int pinoLED = 13;

int pinoBuzzer = 9;

void loop() {

int tempo = random(100, 1000);

digitalWrite(pinoLED, HIGH);

tone(pinoBuzzer, 440);

delay(tempo);

digitalWrite(pinoLED, LOW);

noTone(pinoBuzzer);

delay(tempo);

}

Respostas (Para o professor):

- int porcentagem = map(valorLido, 200, 800, 0, 100);

- Código da função esperada:

C++

void piscarAlerta(int pinoLED) {

digitalWrite(pinoLED, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(pinoLED, LOW);

delay(100);

}

- O usuário ouvirá a nota musical Lá (440Hz) saindo do buzzer ao mesmo tempo em que o LED do pino 13 acende. O tempo que o LED e o som ficam ligados (e depois o tempo que ficam desligados) mudará de forma aleatória a cada ciclo do loop, piscando e bipando em um ritmo completamente irregular (entre 100ms e 1 segundo).