Capítulo: Display de 7 Segmentos

1. O que é um Display de 7 Segmentos?

O display de 7 segmentos é um conjunto de 7 LEDs (segmentos) organizados de forma que, ao serem ligados em combinações específicas, formam os algarismos de 0 a 9. Ele também possui um 8º LED opcional para o ponto decimal (DP).

2. Identificação dos Segmentos

Os segmentos são identificados pelas letras a, b, c, d, e, f, g.

- a, b, c, d, e, f: Formam o contorno externo.

- g: É o segmento central.

3. Tipos de Displays (Polaridade)

Existem dois tipos principais, e saber identificá-los é vital para não errar a lógica de programação:

- Catodo Comum: Todos os terminais negativos (catodos) dos LEDs estão interligados e devem ser conectados ao GND (0V). Para acender um segmento, o pino do microcontrolador deve enviar HIGH (5V/3.3V).

- Anodo Comum: Todos os terminais positivos (anodos) estão interligados e devem ser conectados ao VCC (5V/3.3V). Para acender um segmento, o pino do microcontrolador deve enviar LOW (0V).

4. Pinagem Típica

A maioria dos displays possui 10 pinos (5 em cima e 5 embaixo). Geralmente, os pinos centrais de cada lado são os pinos comuns (Anodo ou Catodo).

Atenção: Assim como um LED comum, cada segmento precisa de um resistor limitador de corrente (geralmente 220 $\Omega$ ou 330 $\Omega$) para não queimar.

5. Lógica de Acionamento (Tabela Verdade)

Para exibir o número "1" em um display de Catodo Comum, precisamos acender os segmentos b e c:

| Número | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Montagem

Exercícios de Fixação

Exercício 1: Identificação de Lógica.

Você está utilizando um display de Anodo Comum. Para exibir o número "7" (segmentos a, b, c acessos), quais devem ser os níveis lógicos (0 ou 1) enviados para os pinos desses três segmentos? E para os demais segmentos (d, e, f, g)?

Exercício 2: Esquema de Ligação.

Desenhe (ou descreva) a conexão de um display de 7 segmentos no Arduino. Se utilizarmos 7 pinos digitais para os segmentos, quantos resistores deverão ser usados no total e onde eles devem ser posicionados para garantir a segurança dos componentes?

Exercício 3: Desafio de Programação.

Imagine que você está criando um contador de 0 a 9. Se o código abaixo for para um display de Catodo Comum, qual número ele exibirá no display?

C++

digitalWrite(pino_a, HIGH);

digitalWrite(pino_b, HIGH);

digitalWrite(pino_c, LOW);

digitalWrite(pino_d, HIGH);

digitalWrite(pino_e, HIGH);

digitalWrite(pino_f, LOW);

digitalWrite(pino_g, HIGH);

- Para Anodo Comum, o nível lógico para ACENDER é 0 (LOW). Portanto: a, b, c = 0. Os demais (d, e, f, g) = 1 (HIGH) para ficarem apagados.

- Devem ser usados 7 resistores (um para cada segmento). Eles devem ser posicionados entre os pinos do Arduino e os pinos dos segmentos (a-g) do display.

- O código acende os segmentos a, b, d, e, g. Isso forma o número "2".