Capítulo: Sensores de Luminosidade e Distância

1. Sensor de Luz: LDR (Resistor Dependente de Luz)

O LDR é um componente cuja resistência elétrica varia de acordo com a intensidade da luz que incide sobre ele.

- Muita Luz: Baixa resistência (alguns Ohms).

- Escuridão: Alta resistência (Mega Ohms).

1.1 Como conectar (Divisor de Tensão)

Como o microcontrolador lê tensão (V) e não resistência, precisamos de um circuito chamado Divisor de Tensão. Usamos o LDR em série com um resistor fixo (geralmente 10k$\Omega$).

- Leitura no Código: No Arduino, usamos analogRead(pino). O valor retornado será entre 0 (0V) e 1023 (5V).

Exemplo 1

const int ledPin = 10;

const int ldrPin = A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

pinMode(ldrPin, INPUT);

}

void loop() {

int ldrStatus = analogRead(ldrPin);

if (ldrStatus <=300) {

digitalWrite(ledPin, HIGH);

}

else {

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

}

2. Sensor de Distância: Ultrassônico HC-SR04

Este sensor funciona como o sonar de um morcego: ele emite um pulso sonoro de alta frequência, o som bate em um objeto e volta. O sensor mede o tempo que o som levou para retornar.

2.1 Pinos de Operação

- VCC: 5V.

- GND: 0V.

- Trig (Gatilho): Recebe um pulso do microcontrolador para emitir o som.

- Echo (Eco): Envia um pulso de volta ao microcontrolador com a duração proporcional à distância.

2.2 O Cálculo da Distância

A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 m/s (ou 0,034 cm/µs). A fórmula usada no código é:

(Dividimos por 2 porque o tempo medido é de ida e volta do som).

Exemplo 2

int trig = 13;

int echo = 12;

float distancia;

void setup()

{

pinMode (trig, OUTPUT);

pinMode (echo,INPUT);

Serial.begin (9600);

}

void loop()

{

digitalWrite(trig, LOW);

delay(0005);

digitalWrite(trig, HIGH);

delay(0010);

digitalWrite(trig, LOW);

distancia = pulseIn (echo, HIGH);

distancia = distancia/58;

Serial.println (distancia);

}

3. Aplicações Práticas

- LDR: Postes de luz inteligentes (fotocélula), alarmes de passagem, rastreadores solares.

- Ultrassônico: Sensores de ré de carros, robôs desvia-obstáculos, medidores de nível de caixa d'água.

Exercícios de Fixação

Exercício 1: Lógica do LDR.

Um aluno montou um sensor crepuscular (que acende uma luz ao escurecer). Ele percebeu que, no monitor serial, o valor lido é 980 quando está escuro e 150 quando está claro.

Escreva uma estrutura if / else simples que acenda um LED (pino 13) apenas quando o valor do LDR for maior que 800.

Exercício 2: Funcionamento do Ultrassônico.

Explique por que o sensor ultrassônico pode ter dificuldades em medir a distância de objetos feitos de materiais fofos, como uma almofada de algodão ou uma cortina grossa.

Exercício 3: Cálculo de Distância.

O pino Echo de um sensor HC-SR04 enviou um pulso de 500 microsegundos ($\mu s$). Utilizando a velocidade do som de $0.034 cm/\mu s$, qual é a distância aproximada do objeto em centímetros?

- if (valorLDR > 800) { digitalWrite(13, HIGH); } else { digitalWrite(13, LOW); }

- Materiais fofos ou porosos absorvem a onda sonora em vez de refleti-la de volta para o sensor, resultando em leituras erradas ou "infinitas".

- Distância = (500 * 0.034) / 2 = 17 / 2 = 8.5 cm.