Comandando a cor a ser mostrada no LED RGB pelo Monitor Serial

O projeto deste tutorial visa integrar o monitor serial com o LED RGB, no qual o usuário enviará o nome de uma cor e o Arduino reproduzirá essa cor por meio do LED. Para este fim, serão necessários:

- 1 x Placa Arduino Uno ou outro Arduino

- 1 x LED RGB Catodo Comum

- 3 x resistores de 330Ω

- Fios Jumpers

- Protoboard

Montando o hardware

Com os componentes em mãos, montaremos o circuito abaixo.

Circuito montado em protoboard

Programando

Após montar o circuito na protoboard, damos início a parte de programação do arduino. Escreva em sua IDE o código apresentado abaixo. Não se preocupe, a explicação detalhada de cada linha será abordado logo abaixo.

const int azul = 9;

const int verde = 10;

const int vermelho = 11;

String cor;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(azul, OUTPUT);

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(vermelho, OUTPUT);

}

//Funções responsáveis por executar o brilho selecionado

void vermelhoFuncao(){

digitalWrite(azul, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(vermelho, HIGH);

}

void azulFuncao(){

digitalWrite(azul, HIGH);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(vermelho, LOW);

}

void verdeFuncao(){

digitalWrite(azul, LOW);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(vermelho, LOW);

}

void amareloFuncao(){

analogWrite(azul, 0);

analogWrite(verde, 50);

analogWrite(vermelho, 255);

}

void roxoFuncao(){

analogWrite(azul, 207);

analogWrite(verde, 0);

analogWrite(vermelho, 255);

}

void brancoFuncao(){

digitalWrite(azul, HIGH);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(vermelho, HIGH);

}

void loop()

{

if(Serial.available()){

cor = Serial.readString();

Serial.println(cor);

}

if(cor == "Vermelho"){

vermelhoFuncao();

}

if(cor == "Azul"){

azulFuncao();

}

if(cor == "Verde"){

verdeFuncao();

}

if(cor == "Amarelo"){

amareloFuncao();

}

if(cor == "Roxo"){

roxoFuncao();

}

if(cor == "Branco"){

brancoFuncao();

}

}

Depois de passar o código acima para a sua IDE, verifique se a porta no qual o arduino está conectado está selecionada. Com tudo pronto, basta carregar o código para o arduino.

Colocando para funcionar

Agora vamos conferir o resultado deste projeto!

Entendendo a fundo

Hardware

– Como funciona

Quanto ao funcionamento específico do LED, recomendamentos que veja o artigo Como funcionam os LEDs, do Instituto Newton Braga, no qual ele explica o funcionamento dos LEDs de maneira geral comparando-o  com a lâmpada incandescente.

– Montagem na protoboard

Relacionado a montagem, é composto apenas por resistores e um LED RGB, no qual os resistores estão presentes apenas para limitar o valor da corrente que circulará pelo circuito, pois sem ele a corrente poderia danificar o LED, ocasionando falha no funcionamento. Logo abaixo está o esquema eletrônico do projeto desenvolvido no tutorial de hoje.

Esquema eletrônico

Software

Neste tópico abordaremos cada instrução realizada pelo nosso código citado acima.

– Declarando as variáveis

São criadas quatro variáveis no código, três do tipo inteiro e uma do tipo string. O termo “const” utilizado antes do termo “int” foi empregado para dizer ao programa que a variável não sofrerá modificação em seu valor, ou seja, ela permanecerá com o mesmo valor no programa. Isso foi utilizado para declarar os pinos responsáveis pelas saídas que comandarão os terminais do LED RGB.

A String cor foi criada com o objetivo de ser armazenado nela a palavra que for escrita no monitor serial.

const int azul = 9;

const int verde = 10;

const int vermelho = 11;

String cor;

Caso queira utilizar outros pinos para comandar seu LED RGB, lembre-se de utilizar somente os que possuem saída PWM.

– Configurações no void setup()

É iniciada a comunicação serial de 9600 bps (relembrando, caso você tenha dúvidas sobre como utilizar a comunicação serial, veja o tutorial Comunicação Serial Arduino). São declarados os pinos ‘azul’, ‘verde’ e ‘vermelho’ (no qual anteriormente foi atribuído a eles o valor que corresponde ao pino) como OUTPUT, ou seja, como saída.

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(azul, OUTPUT);

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(vermelho, OUTPUT);

}

– Criando funções para comandar o LED RGB

Nesta parte do código são criadas funções que tem por função comandar os terminais do LED RGB. Todas são iniciadas com void pois não retornarão nenhum valor para a função principal.

void vermelhoFuncao(){

digitalWrite(azul, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(vermelho, HIGH);

}

void azulFuncao(){

digitalWrite(azul, HIGH);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(vermelho, LOW);

}

void verdeFuncao(){

digitalWrite(azul, LOW);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(vermelho, LOW);

}

void amareloFuncao(){

analogWrite(azul, 0);

analogWrite(verde, 50);

analogWrite(vermelho, 255);

}

void roxoFuncao(){

analogWrite(azul, 207);

analogWrite(verde, 0);

analogWrite(vermelho, 255);

}

void brancoFuncao(){

digitalWrite(azul, HIGH);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(vermelho, HIGH);

}

– Recebendo e armazenando a string de entrada

É verificado se há algum termo a ser lido do monitor serial. Caso haja, o termo é armazenado na variável cor. Logo após o armazenamento, é realizado um print no monitor serial do que foi recebido.

if(Serial.available()){

cor = Serial.readString();

Serial.println(cor);

}

– Verificação do termo recebido

É realizada uma série de comparações para verificar o que foi recebido do monitor serial. As cores disponíveis para serem mostradas pelo LED RGB são: Vermelho, Azul, Verde, Amarelo, Roxo e Branco. Caso haja a confirmação que o que foi escrito corresponde a uma das opções, é chamada uma função específica para a realização do comando do LED RGB.

if(cor == "Vermelho"){

vermelhoFuncao();

}

if(cor == "Azul"){

azulFuncao();

}

if(cor == "Verde"){

verdeFuncao();

}

if(cor == "Amarelo"){

amareloFuncao();

}

if(cor == "Roxo"){

roxoFuncao();

}

if(cor == "Branco"){

brancoFuncao();

}